Опросный лист на систему измерений количества

и показателей качества нефти (СИКН)

Содержание

1	Общие требования	3

2	Район строительства и климатические условия	3

2.1	Характеристика объекта строительства	3

2.2	Расчетная температура	3

2.3	Специфические климатические условия	3

3	Физико-химические свойства измеряемой среды	3

4	Требования к основным параметрам и функциональным характеристикам СИКН	4

4.1	Технологические параметры	4

4.2	Требования к погрешности СИКН	4

4.3	Требования к функциям СИКН	4

5	Требования к составу СИКН	5

5.1	Состав технологической части:	5

5.2	Требования к БИЛ	5

5.3	Требования к БИК	5

5.4	Требования к узлу подключения передвижной ПУ	6

5.5	Требования к стационарной ПУ	6

6	Требования к ПР	6

7	Требования к системе обработки информации	6

7.1	Общие требования	6

7.2	Требования к вычислителю	6

7.3	Требования к СОИ	7

8	Требования к вспомогательному оборудованию и устройствам	7

9	Требование к метрологическому обеспечению	8

10	Требования к системам промышленной безопасности	8

10.1	Требования к электроснабжению и заземлению	8

10.2	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации	8

10.3	Контроль загазованности	8

* - заполняется представителем Заказчика или проектной организации для конкретной установки.

Общие требования

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Наименование проектируемой СИКН | * |
| Основание для проектирования | * |
| Вид строительства (реконструкция или новое) | * |
| Назначение СИКН | * |
| Нормативные ссылки | * |

Район строительства и климатические условия

Характеристика объекта строительства

| Наименование показателя | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Район строительства, пункт, площадка | * |
| Климатическая зона | * |
| Вид исполнения (открытый, закрытый) | * |

Расчетная температура

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальное | максимальное |
| Расчетная температура окружающего воздуха, °С | * | * |
| Расчетная температура воздуха при закрытом исполнении, °С | * | * |

Специфические климатические условия

| Специфика окружающих условий | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Морские условия | * |
| Снеговой покров | * |
| Ветровое давление | * |
| Прочие специфические условия | * |

Физико-химические свойства измеряемой среды

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальное | максимальное |
| Температура, 0С | * | * |
| Кинематическая вязкость, сСт | * | * |
| Плотность, кг/м3 | * | * |
| Содержание воды в жидкости, % | * | * |
| Концентрация хлористых солей, мг/дм3 | * | * |
| Содержание свободного газа | * |  |
| Массовая доля сероводорода, млн.-1 (ррm), не более | * | * |
| Массовая доля мех примесей, мг/л | * | * |
| Давление насыщенных паров, кПа (мм.рт.ст) | * |  |
| Массовая доля серы, %, не более | * |  |
| Массовая доля парафина, %, не более | * |  |
| Массовая доля метил- и этил-меркаптанов в сумме, млн.-1 (ррm), не более | * |  |

Требования к основным параметрам и функциональным характеристикам СИКН

Технологические параметры

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 Массовый расход, т/сутки | от… до… |
| 2 Давление, МПа - рабочее - минимальное допускаемое - максимальное допускаемое | от…до… |
| 3 Температура рабочей среды, 0С | от … до … |
| 4 Суммарные потери давления на СИКН при максимальном расходе, МПа | от… до… |
| 5 Режим работы СИКН | * |
| 6 Режим управления запорной арматурой | * |
| 7 Режим работы ПУ | * |
| 8 Способ поверки ПУ | * |
| 9 Электропитание | * |

Требования к погрешности СИКН

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений | * |

Требования к функциям СИКН

| Функции СИКН | Требуется (да или нет) |
| --- | --- |
| 1) Измерение в автоматическом режиме: - массового (объемного) расхода нефти; - определение объемной доли воды в нефти; - плотности нефти; - измерение температуры; - измерение давления нефти на входном коллекторе, ИЛ и выходном коллекторе; - вязкости нефти; - фазового состояния нефти; | * |
| 2) Определение (расчет) по измеренным значениям и аттестованным алгоритмам (МВИ): - объемного (массового) расхода нефти; - массы нетто нефти; - объема нефти нетто; - среднее значение массовой доли воды; - среднее значение температуры; - среднее значение давления; - среднее значение вязкости нефти; - фазового состояния нефти. | * |
| 3) Автоматический отбор объединенной пробы. | * |
| 4) Ручной отбор точечной пробы по ГОСТ 2517. | * |
| 5) Автоматический контроль, индикацию и сигнализацию предельных значений параметров: - массы, расхода нефти; - температуру нефти на выходной коллектор; - перепада давления на фильтрах; - давление (ИЛ, входной и выходной коллектор); - объемной доли воды в нефти (влагосодержание); - плотность нефти на каждой линии; - вязкости нефти; - фазового состояния нефти. | * |
| 6) Контроль герметичности запорной арматуры, через которую недопустимы протечки (местный, визуальный). | * |
| 7) Формирование в автоматическом режиме отчетов (часовой, суточный, месячный и т.д.) | * |
| 8) Учет и формирование журнала событий системы: - аварийные сигналы; - изменения диапазона пределов всех параметров; - ввод и изменение констант; - сообщения об ошибках; - использование фиксированного значения; - запуски и остановки перекачки; - запуск и остановка автоматического пробоотборника; - вход и выход в окна параметров; - смена уровня доступа. | * |
| 9) Печать отчетных документов, журналов событий. | * |
| 10) Автоматизированное выполнение операций поверки и КМХ с формированием протоколов. | * |
| 11) Привилегированный доступ при помощи паролей по уровням управления и работы с программой. | * |
| 12) Передачу данных в систему верхнего уровня | * |
| 13) Отображение на АРМ одновременно несколько графиков измеряемых величин (трендов). | * |

Требования к составу СИКН

Состав технологической части:

| Наименование | Основные параметры и характеристики |
| --- | --- |
| БИЛ | * |
| БИК | * |
| Пробозаборное устройство | * |
| Узел подключения передвижной ПУ | * |
| Технологические и дренажные трубопроводы | * |
| БФ | * |
| Стационарная ПУ | * |
| Узел регулирования давления | * |
| Узел регулирования расхода через ПУ | * |

Требования к БИЛ

| Наименование | Основные параметры и характеристики |
| --- | --- |
| Тип ПР (объемного, массового расхода) | * |
| Диаметр входного и выходного коллекторов | * |
| Диаметр и число рабочих измерительных ИЛ | * |
| Наличие контрольной ИЛ | * |
| Число резервных ИЛ | * |

Требования к БИК

| Наименование | Основные параметры и характеристики |
| --- | --- |
| Варианты построения технологической обвязки (последовательный или параллельный) | * |
| Вариант схемы (насосная или безнасосная) | * |
| Требуемый состав БИК | * |
| Требования к системе промывки | * |

Требования к узлу подключения передвижной ПУ

| Наименование | Основные параметры и характеристики |
| --- | --- |
| Тип передвижной ПУ; | * |
| Высоту подключения; | * |
| Расстояние между подключаемыми патрубками. | * |

Требования к стационарной ПУ

| Наименование | Основные параметры и характеристики |
| --- | --- |
| Тип стационарной ПУ | * |

Требования к ПР

| Наименование | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип ПР | * |
| Требования по взрывозащите | * |
| Исполнение вторичного блока электроники (преобразователя) | * |
| Электропитание | * |

Требования к системе обработки информации

Общие требования

| Наименование требования | Требуется (да или нет) |
| --- | --- |
| Вычислитель | * |
| СОИ | * |

Требования к вычислителю

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Требование к архивам | * |
| Требование к выводимым на дисплей данным | СОИ должна обеспечивать отображение и вывод на печать отчетных данных с числом значащих цифр после запятой, указанными в таблице Параметр (Характеристика); Единица величины; Число цифр после запятой. Температура; °С; *. Давление; МПа; *. Плотность; кг/м3; *. Массовая доля (объемная) воды; %; *. Положение арматуры; %; *. Масса; т; *. Объем; м3; *. |
| Возможность замены измеренных значений параметров константами | Да, для температуры и давления |
| Возможность считывания с вычислителя через устройство приема/передачи информации (переносного устройства сбора информации, компьютера и т.п.) архивной информации | Да |
| Резервирование вычислителя | * |
| Резервирование технологического контроллера | * |
| Резервирование АРМ | * |
| Резервное электропитание | * |

Требования к СОИ

| Функции СОИ | Требуется (да или нет) |
| --- | --- |
| Автоматизированного выполнения функций сбора, обработки, отображения, регистрации информации по учету нефти и управления режимами работы системы | * |
| Прием и обработка сигналов в импульсной, аналоговой и цифровой форме, в диапазоне, соответствующем диапазону преобразователей | * |
| Прием данных от систем противопожарной автоматики, контроля загазованности | * |
| Конфигурирование функций и параметров для внесения необходимых изменений и дополнений пользователем самостоятельно, в том числе и в мнемосхему | * |
| Автоматическая перезагрузка (инициализация) контроллера | * |
| Хранение измерительной и сигнальной информации не менее 45 календарных суток для энергонезависимой памяти контроллера | * |
| Автоматическое отображение и регистрацию измерительной и технологической информации | * |
| Автоматический сбор и обработку сигналов, поступающих от всех измерительных преобразователей | * |
| Автоматический контроль значений измеряемых величин, включение предупредительной сигнализации при их выходе за допускаемые пределы | * |
| Автоматический контроль и учет состояния технологического оборудования, исполнительных устройств | * |
| Автоматическая регистрация отклонений от заданных режимов работы, распознавание аварийных ситуаций и обеспечение срабатывания аварийной защиты | * |
| Выработка установок для работы регуляторов, управление исполнительными механизмами в автоматическом режиме | * |
| Автоматический контроль достоверности информации, правильности выполнения вычислений и команд управления | * |
| Автоматическое обнаружение отказов технических и программных средств, нарушений измерительных каналов | * |
| Применение паролей для исключения несанкционированного вмешательства и ошибочных действий персонала | * |
| Отображение информации на экране компьютера и устройстве отображения и управления (оперативной панели) | * |
| Формирование базы данных | * |
| Ведение журнала аварийных и технологических сообщений | * |
| Формирование и печать отчетных документов, протоколов нештатных и аварийных ситуаций | * |
| Передача информации на более высокий уровень по согласованным протоколам обмена | * |

Требования к вспомогательному оборудованию и устройствам

| Наименование оборудования (устройства) | Краткая характеристика, если требуется данное устройство |
| --- | --- |
| Индикатор фазового состояния | * |

Требование к метрологическому обеспечению

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Перечень рабочих эталонов СИКН | * |
| Метрологическая экспертиза технической документации | * |

Требования к системам промышленной безопасности

Требования к электроснабжению и заземлению

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Класс потребителей в соответствии с классификацией, приведенной в ПЭУ | * |
| Цепи заземления | * |
| Устройства катодной защиты | * |
| Защита от прямых ударов и вторичного проявления молнии | * |
| Защита от статического электричества | * |
| Экранирование кабелей | * |
| Электрическое освещение | * |

Системы пожаротушения и пожарной сигнализации

| Наименование требования | Краткая характеристика, |
| --- | --- |
| Класс помещений по пожаро- и взрывобезопасности (при наличии) | * |
| Класс наружных установок по пожаро- и взрывобезопасности | * |
| Вид системы пожаротушения | * |

Контроль загазованности

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Автоматический контроль загазованности | * |